ARP防治方法

先開啟DOS畫面

開始 所有程式附屬應用程式命令提示字元

以下是XP的輸入 程式

輸入 arp –s 192.168.0.1 00-17-16-01-6f-a0 按 Enter

如下列範例

以下是Vista說輸入程式

- 按一下 [ 開始] 在 [ 開始搜尋 ] 方塊] 中鍵入 cmd 然後再按一下 [ 程式集 ] 清單中的 cmd 。

- 如果出現要求您輸入系統管理員密碼或確認的提示，輸入您的密碼或按一下 [ 繼續 ]。

- 在命令提示字元下輸入下列命令：

C:\ >netsh i i show in

範例結果 ：

Idx  Met   MTU   State        Name

---  ---  -----  -----------  -------------------

1   50 4294967295  connected    Loopback Pseudo-Interface 1

9   20   1500  connected    Local Area Connection

得到Local Area Connection的index值为9
;g

g.vF,oYT\ 下面執行

C:\ >netsh -c i i add neighbors 9  192.168.0.1 00-17-16-01-6f-a0

再执行 arp -a$Q Gu J O得到：

w T9B8}0u2pC:\>arp –a

]dh"F§f接口: 192.168.x.x ---

Internet 地址         物理地址              类型

M$lx[t`R!y8_192.168.0.1    00-17-16-01-6f-a0     静态

192.168.x.x         00-xa-eb-x0-x1-27     动态

%dG`.y0t192.168.x.x       00-x4-2a-x4-dx-48     动态

QnoARP使用方法

1.

點2下執行

2.

上面的 Gateway IP 、MAC 會自動出現

3.

點選 “變更密碼”，確保安全

4.

舊密碼為：admin

新密碼 請自行設定

5.

在點”套用”執行便可